Лабораторная работа 3

Логические основы функционирования ЭВМ
Исследование работы логических элементов

Богдан Юдинцев
ИТС 17, подгруппа 2
Вариант 2

Цель работы

Исследовать цифровое устройство на логических элементах в Electronics Workbench, составить таблицу истинности и упростить логическую функцию.

Задание и схема

Для схемы варианта 2 исследовать все 16 комбинаций X1, X2, X3, X4. Генератор слов задаёт значения 0–F с частотой 1 Гц; X1 является старшим разрядом входного слова.

Рисунок 1 - Исходная логическая схема варианта 2

Логическая функция

Y = [¬(X1·¬X2 ∨ ¬X3) ∨ ¬(¬X2·X4)] · [(X1·¬X2) ∨ ¬(¬X2·X4)].

Пусть A = X1·¬X2, B = ¬X3, C = ¬(¬X2·X4). Тогда Y = [¬(A ∨ B) ∨ C]·[A ∨ C] = C ∨ [¬(A ∨ B)·A] = C. Следовательно, Y = X2 ∨ ¬X4.

Реализация в Electronics Workbench

Рисунок 2 - Схема логического устройства в Electronics Workbench

Таблица истинности

| № | X1 | X2 | X3 | X4 | Y | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | B |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | C |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | D |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F |

Вывод

Составлена таблица истинности для 16 входных комбинаций. Расчёт полной схемы совпадает с упрощённой функцией Y = X2 ∨ ¬X4; результат не зависит от X1 и X3.